Автоцистерна 56874-0000010-02 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У".

Исполнение «А» без средств измерения объема (по ГОСТ 9218-2015)

| Шасси | КАМАЗ-65115-50 |
| --- | --- |
| колесная формула | 6х4 |
| Рабочая вместимость,м3 | 9,8 |
| Тип цистерны | эллиптического сечения |
| Технологическая калибровка цистерны | есть, объемным методом |
| Количество отсеков | 3 |
| Число горловин | 3, с герметичной крышкой диаметром 500мм. |
| Люки | термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50 |
| Запорная арматура | донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50 |
| Управление | ручное механическое, сзади из отсека |
| Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
| Материал наружной обшивки цистерны | нержавеющая сталь AISI-304 |
| Термоизоляция | ФРП, 50 мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0 |
| Площадки обслуживания | с обеих сторон цистерны, с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей |
| Отсек обслуживания | герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки |
| Опора цистерны | Оцинкована (горячее цинкование) |
| Система мойки отсеков | С системой моющих трубопроводов с вращающимися моечными головками |
| пенал для рукава | Опция |
| рукав пищевой ДУ-50, 4м. | Опция |
| Габаритные размеры, мм | 8280х2500х2850 |
| Снаряженная масса, кг | 9545 |
| Полная масса, кг | 19660 |
| - первая ось, кг | 4890 |
| - вторая ось, кг | 7385 |
| - третья ось, кг | 7385 |

Стоимость автоцистерны 6 950 000 руб. с НДС. Срок поставки 35-40 рабочих дней.