Уважаемые партнеры!

Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение на поставку в адрес Вашего предприятия четырехосного полуприцепа-зерновоза геометрическим объёмом 60 м3, для перевозки и временного сыпучих грузов.

| 1 | Модель | 877726 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код | SGB-ST60-LR2 |
| 3 | Тип ТС | полуприцеп |
| 4 | Продуктовая группа | Зерновоз |
| 5 | Тип кузова | Стальной |
| 6 | Максимальные габариты кузова | 60 |
| 7 | Тип выгрузки | Налево/направо |
| 8 | Открывание боковых разгрузочных бортов | Каждый борт открывается отдельно |
| 9 | Количество боковых разгрузочных бортов | по 5 шт. справа и слева |
| 10 | Задний борт | глухая |
| 11 | Толщина бортов, мм | 1,5 мм, марка стали 09Г2С |
| 12 | Толщина настила пола, мм | 3 мм, марка стали 09Г2С |
| 13 | Резиновое накладка между нижним и верхним бортом | да |
| 14 | Резиновое уплотнение бортов | да, по низу борта |
| 15 | Поперечные дуги полога, расположены на стойках | да, съёмные |
| 16 | Полог с наматывающим устройством из алюм. профиля | сворачивающийся в рулон налево |
| 17 | Лестница бортах внутри кузова | нет |
| 18 | Стяжки внутри кузова | да, трубы |
| 19 | Проушины для пломбировки бортов | да |
| 20 | Крепление груза | такелажные кольца на центральных стойках |
| 21 | Площадка обслуживания полога с поручнями, откидными лесницами и алюминиевым настилом | да |
| 22 | Гидрафикация | да, тягач |
| 23 | Механизм подъёма кузова | 3 гидравлических подпольных цилиндра |
| 24 | Поставщик гидравлики | Binoto |
| 25 | Кол-во осей тягача, шт. | 2 |
| 26 | Высота ССУ, мм | 1150 |
| 27 | Лонжероны рамы | Сталь S700MC |
| 28 | Цвет кузова | Синий RAL5002 |
| 29 | Цвет рамы | Оранжевый RAL 2002 |
| 30 | Цвет полога | В цвет кузова |
| 31 | Кол-во осей ППЦ | 4 |
| 32 | Оси | JOST Д 390 |
| 33 | Колесные арки (крылья) | Domar |
| 34 | Опорное устройство | BPW, одноредукторное |
| 35 | Тормозная система | Wabco 4S3M |
| 36 | Подъемная ось 1 | Автоматическая |
| 37 | Подъемная ось 4 | Автоматическая |
| 38 | Traction Help, активация 3 нажатиями на педаль тормоза | да (работает с авт. поднятием только первой оси) |
| 39 | Traction Help, распознавание криволинейного движения | отсут. |
| 40 | Traction Help, активация с кнопки | отст. |
| 41 | Шкворень | 2 дюйма - стандарт |
| 42 | Резина | Cordiant |
| 43 | Маркировка резины | 385/65 R22,5 |
| 44 | Бампер (материал) | Сталь (окрашен в цвет рамы) |
| 45 | Корзина запасных колес | Слева и справа по х.д. 2 шт. |
| 46 | Запасное колесо | 1 шт. справа по х.д. в корзине |
| 47 | Светотехника | Ermax |
| 48 | Карта оклейки | стандартная |
| 49 | Алюминиевая приставная лестница, на быстросъёмных кронштейнах | прим. |
| 50 | Ящик инструментальный | прим. |
| 51 | Противооткатные упоры | да |
| 52 | Система контроля состояния ТС SmartBoard | нет |
| 53 | Система контроля состояния ТС OptiLink | нет |
| 54 | Система контроля состояния ТС TailGUARD | нет |
| 55 | Система контроля состояния ТС OptiTire | нет |
| 56 | Система контроля состояния ТС Функция Safe Start | нет |
| 57 | Комплектация ЗИП | нет |
| 58 | Дополнительная изоляция проводки | нет |
| 59 | Рукомойник | да |
| 60 | Буксировочные проушины | да |
| 61 | Пенал/тубус для рукавов | нет |
| 62 | Тип пенала | нет |
| 63 | Тип БРС сливного рукава | нет |
| 64 | Подготовка ТС по ДОПОГ | нет |
| 65 | Ящик под песок | нет |
| 66 | Маркировка ДОПОГ | нет |
| 67 | Барабан заземления | нет |
| 68 | Огнетушитель 6 кг | нет |
|  | Примечание 1 | Инструментальный ящик DAKEN 81000 (410*348*340), с механизмом запирания на ключ, под лестнищей впереди кузова. |
|  | Примечание 2 | Алюминиевая приставная лестница 2 м. на быстросъёмных кранштейнах над площадкой обслуживания полога |
|  | Примечание 3 | На стойки в верхней части добавить стягивающие цепи |
|  | Примечание 4 | Инструментальный ящик DAKEN 81206 (858*522*500), с механизмом запирания на ключ, сзади справа. |

Стоимость полуприцепа-зерновоза в указанной комплектации: – 3 950 000 руб. с НДС 20%.

Гарантия и условия:

Цистерна: 2 года без ограничения пробега

Оси и детали подвески: 3 года, при соблюдении требований по сервисному обслуживанию (предоставляется заводом-изготовителем осей)

Срок изготовления: в наличии.

Год выпуска: 2021

Условия оплаты: 100% аванс.

Срок действия предложения: 3 календарных дня.