- Полуприцеп-цистерна  модели SF3B28

Объем - 28 м3. Оси - BPW (3-х осн.)

Конструкция цистерны выполнена из низколегированной стали 09Г2С, самонесущей конструкции, предназначена для перевозки, временного хранения темных нефтепродуктов (горячий битум, смолистые масла, мазут, нефть и пр.), транспортируется тягачом колесной формулой 6х4, 4х2 российского или иностранного производства

| Характеристики модели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем цистерны, м3 | 28 |  |
| Плотность, т/м3 | 1 |  |
| Форма цистерны | Круг, сечение постоянное / либо переменное |  |
| Отсеков, шт. | 1 |  |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |  |
| Термоизоляция, мм | Термоизоляция минеральная вата+пенофол |  |
| Обшивка | Алюминиевая панель / либо оцинкованная сталь |  |
| Оси | BPW (3-х осн.) |  |
| Подвеска | Пневматическая производства BPW |  |
| Тормозная система | Электронная система торможения (EBS) с RSS (Rollover Stabiliti System), производитель Wabco/BPW, тип 2S/2M |  |
| Шины | Шины Cordiant 385/65 К 22,5 |  |
| Электрика | Электрооборудование 24 В (класс ADR), производитель ERMAX |  |
| Система налива | Верхний налив, крышка горловины DN 500, болтовое соединение по кругу, дыхательный клапан |  |
| Система слива | Гравитационный слив, разгрузочная труба 4``, механический донный клапан, заслонка быстрого закрывания Dу 100 |  |
| Покраска | Покраска цистерны и рамы высококачественной двухкомпонентной краской Tikurilla с грунтовкой поверхности |  |
| Оснастка | Шкворень диаметром 2” международного типа, механические опоры (24 тн) типа BPW, термометр, огнетушитель, пластиковый контейнер для огнетушителя, композитные битумный рукав, алюминиевый короб для рукава, экологический короб, площадка обслуживания у заливной горловины |  |
| Рекомендуемый тягач | С колесной формулой 6х4 российского или иностранного производства |  |
| Габаритные размеры, мм: | 10915 х 2 500 х 3 600 |  |
| Снаряженная масса, кг | 7 600 |  |
| Полная масса, кг | 31 906 |  |
| Распределение нагрузки, кгс | На ССУ | Тележка |
| Полной массой: | 9 554 | 22 362 |