Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании и предлагаем приобрести Автотопливозаправщик АТЗ-4,9 на шасси ГАЗ-33098 в следующем исполнении:

| Базовое шасси |  |
| --- | --- |
| Производитель: | ГАЗ |
| Модель: | ГАЗ-3309 |
| Длинна базы: | Короткая база (3770 мм) |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Вывод глушителя: | Влево, в средней части ТС. |
| Дистанционный выключатель массы: | Наличие, в соответствии с требованиям ДОПОГ |
| Специальное оборудование |  |
| Цистерна: |  |
| Общая номинальная вместимость цистерны, л.: | 4900 |
| Поперечное сечение: | элипсная |
| Продольное сечение: | Постоянное |
| Волнорезы: | Наличие |
| Материал цистерны: | Низколегированная Сталь 09Г2С |
| Толщина металла не менее, мм.: | 3 мм |
| Крепление надрамника к раме базового шасси: | На стремянках и болтовых соединениях от продольных и поперечных смещений. |
| Количество отсеков, шт.: | 1 или 2 |
| Деление по отсекам, л: | Да |
| Цистерна изготовлена как мера вместимости: | Да, сертификат о калибровке цистерны |
| Налив цистерны: | Верхним способом |
| Слив цистерны: | Гравитационный (самотеком), при помощи собственного насоса. |
| Ограждение горловин от пролива нефтепродуктов (экологический короб): | Отсутствует |
| Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов (экологического короба): | Отсутствует |
| Знак опасности груза с возможностью крепления на экологическом коробе: | По 2 на каждый отсек, справа и слева по ходу движения ТС, для дизельного топлива (или бензина по требованию Заказчика) |
| Крышки горловин: Производитель: | РусТрак |
| Устройство дыхательное: | УД-2 80 с огнепреградителем, на каждый отсек |
| Коммуникации: Материал Диаметр условного прохода, мм: | АМГ5М, Ду – 80. |
| Запорное оборудование: |  |
| Донный клапан. Тип | ДКП 90 |
| Блок пневмоуправления | Импортного производства |
| Шаровые краны: | Предназначены для светлых нефтепродуктов |
| Напорно-всасывающие рукава Диаметр условного прохода, мм Длинна одного, м.: Количество | Отечественного производства |
| Быстроразъемные соединения (БРС): Тип: Производитель: Диаметр условного прохода, мм: | КамЛок (Норти) |
| Насосное оборудование: |  |
| Привод насоса: | От двигателя шасси через коробку отбора мощности при помощи карданной передачи |
| Насос: Марка: Тип: Подача насоса, м³/ч, не более: Максимальная высота самовсасывания насоса не менее, м: | СЦЛ-01А-Т Самовсасывающий центробежно – вихревой, 38±10% м³/ч, максимальная высота 4,5 м. |
| Фильтр, шт.: Тип: Марка: | Фильтрующий элемент фильтра изготовлен из металлической сетки полутомпаковой 0,8Н (ГОСТ 66130). Сетка зафиксирована на каркасе проволокой. |
| Узел выдачи топлива: |  |
| Расположение: | В кормовой части автомобиля по середине с возможностью выдачи топлива на любую сторону. |
| Фильтр, шт.: Тип: Марка: | Фильтр тонкой очистки предназначен для защиты счетчика от попадания инородных частиц. Чистота фильтрации не более 0,03. Элемент фильтрующий очистки масла ПЗМИ-М-545 |
| Счетчик жидкости, шт.: Марка, тип: Производитель: Основная допустимая погрешность измерения (класс точности) %: Диаметр условного прохода, мм Давление измеряемой среды Мпа, Расход от, м3/ч | ДД-25-1,6 СУ, с овальными шестернями ООО ПКФ «ПриборКомплект», Класс точности 0,25, диаметр условного прохода Ду-25, Давление 1,6 Мпа, расход 1,2 – 7. |
| Раздаточный рукав, шт.: Диаметр условного прохода (ДУ), мм: Длинна, м.: Производитель: Укладка: | Ду-20, длина -5 м. Укладка свободная. |
| Кран раздаточный, шт: Производитель: | Кран раздаточный АКТ с автоматическим и ручным прекращением выдачи рабочей жидкости марки А50-М. |
| Комплектация: |  |
| Огнетушители, шт.: Тип: | ОП-6, 2 шт, расположены как на АТЗ-4,9 (базовое шасси ГАЗ-33086) |
| Пеналы под огнетушители, шт.: Количество, шт.: | отсутствует |
| Пеналы для напорно-всасывающих рукавов: Количество, шт.: | Пластиковые длинной 3,25 метра. 2 шт. |
| Ящик для инструментов, шт.: | отсутствует |
| Ящик для песка | 1, пластиковый. Установлен с левой стороны по ходу движения ТС, в задней части, для массы не менее 25 кг. |
| Противооткатные упоры, шт. | 2, пластиковые |
| Знак опасности груза с возможностью крепления в передней и задней части АТЗ: Количество, шт.: | 1 шт. в задней части |
| Цепь заземления, постоянно контактирующая с землей: | 1 |
| Трос заземления со штырем на конце, шт: Длинна, м: Марка: | 1 10 БЗЗ-10 |
| Проблесковый маячок: | Оранжевого цвета ( устанавливает РусТрак) |
| Световозвращающее оборудование: Производитель: | Световозвращающая микропризматическая лента, соответствующая требованиям правил 104 ЕЭК ООН. |
| Площадка обслуживания: | Из алюминиевого просеченного листа, обеспечивающая безопасную работу оператора. |
| Лестница: | Расположена в боковой части цистерны, с просеченными ступенями, исключающими скольжение, с правой стороны по ходу движения ТС |
| Поручень безопасности: | отсутствует |
| Заднее защитное устройство (ЗЗУ): | Наличие (производство НЕФАЗ) |
| Окраска: |  |
| Окраска кабины шасси: | По ТУ завода изготовителя |
| Окраска цистерны: | По ТУ завода изготовителя РАЛ - 2009 |
| Подготовка поверхности цистерны перед окрашиванием: | Обработка поверхности цистерны грунтом |
| Надпись «Огнеопасно»: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак опасности, 3 класс: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак «Вещество опасное для окружающей среды»: | Справа, слева и сзади цистерны |

Преимущество автоцистерны производства ООО «РусТрак».

- Расположение узла выдачи топлива (УВТ) в кормовой части автоцистерны. Это дает возможность производить отпуск топлива, как с правой, так и с левой автотопливозаправщика.

- Автоцистерна оборудована алюминиевой коммуникацией, что снижает снаряженную массу автотопливозаправщика и увеличивает срок службы данного элемента надстройки. Улучшает качество выдачи топлива из-за отсутствия коррозии в трубопроводах.

- Импортный блок пневмоуправления, улучшает эргономику для работы водителя.

- Установка насоса СЦЛ-01А-Т с подключением через КОМ и карданный вал. Обладает высокой надежностью, производительностью.

Для сравнения приведена таблица динамики производительности насосов-аналогов:

| Показатель производительности |  |  |  | Марка насоса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СЦЛ-01А-М(Т) СВН-80 |  | СЦЛ 20/24 |  | СЦЛ-00А |  |
| м3/час (л/секунду) | 38 (10,5) |  | 35 (9,7) |  | 32 (8,9) |  | 28,8 (8) |

- Надстройка автоцистерны длиной 2470 мм и поделена на 2 отсека. Это позволяет уменьшить гидроудар на емкость при разгоне и торможении, что увеличивает срок службы и эксплуатацию на автотрассе устойчивей и безопасней.