- Полуприцеп-цистерна  SF3330

Объем - 30 м3. Оси - BPW (3-х осн.)

Конструкция цистерны выполнена из низколегированной стали 09Г2С, самонесущей конструкции, предназначена для перевозки, временного хранения и перекачивания светлых нефтепродуктов плотностью до 860 кг/куб.м.

| Характеристики модели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем цистерны, м3 | 30 |  |
| Плотность, т/м3 | 0,86 |  |
| Форма цистерны | Цилиндрическая переменного сечения |  |
| Отсеков, шт. | 4 |  |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |  |
| Оси | BPW (3-х осн.) |  |
| Подвеска | Пневматическая производства BPW |  |
| Тормозная система | Электронная система торможения (EBS) с RSS (Rollover Stabiliti System), производитель Wabco/BPW, тип 2S/2M |  |
| Шины | Шины размерности 385/65 R22.5, стальные колесные диски 11.75*22, шины производства РФ. |  |
| Электрика | Электрооборудование 24 В (класс ADR), производитель VIGNAL (Франция) |  |
| Система налива | Верхний налив крышка горловины DN 500, диаметр заливного люка 300 мм. SESPEL |  |
| Система слива | Раздельный гравитационный слив, пневматический донный клапан и шаровой кран DN 80 |  |
| Покраска | Покраска цистерны и рамы высококачественной двухкомпонентной краской Tikurilla с грунтовкой поверхности |  |
| Оснастка | Шкворень диаметром 2” международного типа , механические опоры (24 тн) типа BPW, 2 (Два) огнетушителя, пластиковые контейнеры для огнетушителей, композитные напорно-всасывающие рукава ТЕХНОФЛЕКС, пластиковые пеналы, экологический короб |  |
| Рекомендуемый тягач | С колесной формулой 4х2 российского или иностранного производства |  |
| Габаритные размеры, мм: | 10 000 х 2 550 х 3 660 |  |
| Снаряженная масса, кг | До 7 300 |  |
| Полная масса, кг | 32 700 |  |
| Распределение нагрузки, кгс | На ССУ | Тележка |
| Полной массой: | 9 400 | 23 300 |