| ###### Машина каналопромывочная КО-564-30 |  |
| --- | --- |
| КО-564-30 - всесезонная каналопромывочная машина, предназначенная для профилактической санитарной очистки водосточных и канализационных сетей и ликвидации аварийных засоров. В основную комплектацию специального оборудования входит: - цистерна с верхним люком и боковым отводом с вентилем и головкой-заглушкой для заправки и слива воды; - водяной насос; - барабан с гидроприводом для намотки и размотки рукава; - укладчик рукава высокого давления на барабане; - рукав с пистолетом для обмыва размывочного рукава. Насос и барабан с РВД размещены в заднем отапливаемом отсеке. Задний отсек имеет теплозащитную облицовку и подогревается автономным электрофакельным отопителем. К машине прилагается набор из 2-х размывочных головок, которые применяются в зависимости от диаметра очищаемых труб и степени их засоренности. Размывочная головка под действием реактивной силы движется вперед по трубе и размывает осадок водяными струями высокого давления. Температурный режим работы - от - 20 до + 40 оС | Модель машины …………...........…КО-564-30 Модель шасси ………….… МАЗ-534025 (4х2) Вместимость цистерны, м3 .........................9,0 Производительность насоса высокого давления, м3/ч……………………………....12,7 Диаметр очищаемых труб, мм……....100-1000 Длина рукава высокого давления, м……....100 Максимальное давление воды, подаваемое на размывочную головку, МПа…………….…..15 Температурный режим работы, °С ....-20 - +40 Масса спецоборудования, кг ………….... 2200 ###### Масса машины полная, кг…...……......... 18100 Технически допустимые максимальные массы на оси, кг: - на переднюю ось …………………...……6600 - на заднюю ось …………………..……...11500 Габаритные размеры, мм: (длина х ширина х высота) …………... 7000х2550х3300 |