| Pама | Кузов |
| --- | --- |
| - стальная конструкция из стали DOMEX с повышенной прочностью - двухдиапазонные опорные ноги - плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем - задний буфер в соответствии с ЕСЕ - боковая защита в соответствии с ЕСЕ | - кузов изготовлен из стали DOCOL - лестничная площадка на передней стене, - задний затвор – откидной борт - гидроцилиндр HYVA без возвратного клапана, укреплённый спереди полуприцепа, без соединительного шланга - тент сворачивающийся на бок - балка, стягивающая борта |
| Шасси |  |
| - 3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг, - пневмоподвеска, - первая ось поднимается в автоматическом цикле - клапан поднятия и опускания грузового кузова - Высота ССУ – 1 200 мм, |  |
| Система торможения WABCO | Электрическое оборудование |
| - соответствует требованиям ADR - автоматическая регулировка тормозов - антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” | - 24 v в соответствии с ECE и ADR, - задние фары комплексные: - светодиодные – LED: позиционные - вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников - освещение номерных знаков, (лампочки) - габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) - светоотражающие таблички, - 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| Покраска |  |
| - все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, - покраска производится в автоматических камерах в RAL.... - Цвет кузова – |  |
| Колеса | Прочие элементы |
| - стальные диски - шины 385/65 R 22,5 - 7 штук | - 2 клина под колёса с креплением, - инструментальный ящик с замком - 6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками - корзина на одно запасное колесо |

| ГАРАНТИЯ: |  |
| --- | --- |
| - 1 год без лимита пробега. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |  |
| - Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%. |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ: |  |
| - Техника сертифицирована. |  |
| СЕРВИС: |  |
| - Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| K | Высота седла | mm | 1 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Внешняя длина | mm | 10 230 |
| B | Внутренняя длина | mm | 8 570 |
| M | Внешняя ширина | mm | 2 550 |
| N | Ширина внутренняя | mm | 2 420 |
| F | Внешняя высота | mm | 3 130 |
| E | Внутренняя высота | mm | 1 600 |
| L | Колесная колея | mm | 2100 / 2040 |
| H | Межосевое расстояние | mm | 1 310 |
| H | Задний свес | mm | 1 470 |
| D | Расстановка: шип – первая ось | mm | 4 910 |
| R | Внешний радиус | mm | 1 545 |
| Максимальный угол высыпки |  | - | ~49 |
| Допустимый полный вес |  | kg | 39 000 |
| Собственный вес |  | kg |  |
| Нагрузка на ось |  | kg | 3 x 9000 |
| Нагрузка на седло |  | kg | 12 000 |
| Кубатура |  | m3 | 33,4 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства