Приложение № 1 к спецификации __________ от ____._______.202__

договора поставки № ______________ от __________ ____________ 202__г.

Техническое задание

| 1 | Модель | ППЦ - 877717 Код цистерны LGBF |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кол-во осей ППЦ, шт. | 3 |
| 3 | № груза по классификатору ООН (ДОПОГ) | 1202, 1203 |
| 4 | Плотность перевозимой жидкости, т/м3 | 0,86 |
| 5 | Номинальный объем цистерны, м3 | 40 |
| 6 | Кол-во отсеков цистерны, шт. | 3 |
| 7 | Объемы отсеков | 20-15-5 |
| 8 | Колесная формула тягача | 6х6 |
| 9 | Высота ССУ, мм | 1450 |
| 10 | Материал цистерны | 09Г2С |
| 11 | Толщина металла цистерны, мм | 5 |
| 12 | Цвет цистерны | Оранжево-черный RAL 2005-9005 |
| 13 | Цвет рамы | Совпадает с цветом цистерны |
| 14 | Пластиковый круглый пенал для рукавов | 2 шт. по 4 м. |
| 15 | Напорно-всасыв. композитный рукав. Тип соединения | 2 шт. по 4 м. Camlock А,DC+D,DP |
| 16 | Слив | Раздельный, переходящий в общий слева |
| 17 | Диаметр слива | 80 мм |
| 18 | Тип налива цистерны | Верхний налив |
| 19 | Тип горловины / защита по EN-13094-15 | Еврогорловина/поперечные короба |
| 20 | Блок управления донными клапанами | Металлоконструкция |
| 21 | Люк EN-13317/EN-13314 | Металлоконструкция |
| 22 | Дыхательный клапан c искрогасит. EN-14595/EN-14596 | УД2-80 (с подводом воздуха) |
| 23 | Донный клапан EN-13308 | Металлоконструкции (защитные сетки демонтированы |
| 24 | Кран слива EN-14432 | ТУ завода |
| 25 | API адаптер 4" EN-13083 | отсутствует |
| 26 | Клапан рецирк./компенсац. паров EN-13082 | отсутствует |
| 27 | Адаптер отвода ПВС 4" с интерлок. EN 13081 | отсутствует |
| 28 | Оптический датчик перелива и розетка | отсутствует |
| 29 | Рукав паровозврата композитный. Тип соединения | отсутствует |
| 30 | Круглый пл.пенал для рукава паровозврата | отсутствует |
| 31 | Переходник с API-адаптера EN 13315 | отсутствует |
| 32 | Переходник с адаптера отвода ПВС | отсутствует |
| 33 | Оси | Атлант, две оси рессорно-балансирные 16т., третья ось пневматическая подъемная |
| 34 | Колесные арки (крылья) | Крылья изготовлены из транспортировочной ленты |
| 35 | Опорное устройство | 24т.с управлением справа, расположены максимально высоко |
| 36 | Тормозная система | Двухконтурная с ABS, модулятор Wabco |
| 37 | Подъемная ось 1 | Принудительно с кнопки на панели электрики |
| 38 | Подъемная ось | Нет |
| 39 | Traction Help - активация 3 нажат. на педаль тормоза | нет |
|  | Traction Help - распознование криволинейного движения | нет |
| 40 | Шкворень | 3,5 дюйма |
| 41 | Трап | прим. |
| 42 | Ящик инструментальный | 1 шт. пластик 500х400 |
| 43 | Рукомойник | Отсутст. |
| 44 | Тип ошиновки | Двускатная, 13 колес (включая 1 запасное) |
| 45 | Резина | Cordiant DM-1 R22.5 |
| 46 | Площадка обслуживания по верху цистерны | примечание |
| 47 | Бампер (материал) | примечание |
| 48 | Кол-во мест для запасного колеса | примечание |
| 49 | Запасное колесо | 1 шт. |
| 50 | Технологический шкаф | примечание |
| 51 | Ящик пластиковый под песок | 1 шт. на 25 кг. |
| 52 | Таблички ДОПОГ | 1 конверт кода груза сзади, с двух сторон от каждой секции + наклейки с 3-х сторон |
| 53 | Огнетушитель 6 кг | 2 шт. на переднем донышке |
| 54 | Экологический короб | да, по всей длине цистерны высотой 300 мм от обечайки |
| 55 | Барабан заземления | да, снаружи технологического шкафа |
| 56 | Цепь заземления на бампере/брусе безопасности | да |
| 57 | Светотехника | Атланта LED, соответствие ДОПОГ |
| 58 | Дополнительная изоляция проводки | в разрезной гофре |
| 59 | Свидетельство о поверке | да |
| 60 | Указатель уровня налива | Номинальный объём согласно п.7 |
| 61 | Дренажная ловушка | да |
| 62 | Указатель вида топлива на каждый отсек | да |
| 63 | Противооткатные упоры | да |
| 64 | Вид опломбирования цистерны | Базовый |
| 65 | Карта оклейки | Нестандартная (на заднем донце указать логотип и надписи «Фокстанк», с правой и левой стороны цистерны логотип и надписи не наносить) |
| 66 | Система контроля состояния ТС SmartBoard | нет |
| 67 | Система контроля состояния ТС OptiLink | нет |
| 68 | Система контроля состояния ТС OptiLink + OptiTire | нет |
| 69 | Подготовка под установку системы нижнего налива | нет |
| 70 | Подготовка под установку насосного оборудования | нет |
| 71 | Насоса с гидроприводом | СШН-50 с гидроприводом |
| 72 | Дополнительный круглый пенал и композитный рукав для насоса при раздельном сливе | нет |
| 73 | Дополнительные переходники | нет |
| 74 | Узел выдачи топлива | нет |
| 75 | Дублирующие фонари сверху цистерны | Да |
| 76 | Комплект ДОПОГ 3 класс опасности, на 1 человека | нет |
| 77 | Дефлектор донного клапана | нет |
| 78 | Буксировочные проушины | да, пр-во "Камаз" (сзади по середине) |
| 79 | Дополнительная лестница | нет |
| 80 | Алюминиевые трубопроводы | нет |
| 81 | Металлические решётки задних фонарей | нет |
| 82 | Дополнительные поручни для лестницы | нет |
| 83 | Подъём поручня трапа с уровня земли | нет |
| 84 | Переходник с розетки 15 pin на 2x7 pin | нет |
| 85 | Мерные линейки +/- 10 см. от номинала | нет |
| 86 | Мерные линейки в полную высоту отсеков | нет |
| 87 | Дополнительные 2 фонаря заднего хода | нет |
|  | Примечание 1 | Шкворневая плита усиленная 16 мм на болтовом соединении |
|  | Примечание 2 | п.40 Шкворень BPW (Германия) 3,5 дюйма, предусмотрено крепление второго шкворня |
|  | Примечание 3 | п.41, п.46 Рабочая площадка вдоль цистерны из просечно-профилированного настила (противоскользящее покрытие, материал алюминий) с правой стороны цистерны и с левой 2метра с переходом на правый по ходу движения ТС; Складываемый поручень из нержавеющией стали справа. Лестница из нержавеющей стали AISI 304 для доступа на рабочую площадку, сзади справа с откидывается до уровня земли, так же спереди слева. |
|  | Примечание 4 | п.47 Бампер с габаритными огнями сзади сверху, снизу противоподкатный брус на болтовом соединении |
|  | Примечание 5 | п.50 Технологический шкаф: Ящик коллекторный слева с справа, двойной с дверками открывающимися вверх(с уплотнительными резинками) |
|  | Примечание 6 | Калымбак - 2м3 |
|  | Примечание 7 | Дополнительный инструментальный ящик из стали 09Г2С сверху цистерны и один ящик спереди цистерны под калымбак с двойным дном с надписью песок. |
|  | Примечание 8 | Транспортировочная лента установлена спереди, для исключения попадания камней и гравия в коллекторный ящик |
|  | Примечание 9 | Розетка питания на 15pin. |
|  | Примечание 10 | Исключить на первой подъемной оси притирание пневмобаллонов об колеса. |
|  | Примечание 11 | Счетчик на слив ППО25 с пистолетом |

Год выпуска – 2022, Количество – 1 (одна) единица

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК						ПОКУПАТЕЛЬ