Модель 4693А1, АТЗ 4,9-2  шасси ГАЗ-С41R13

Назначение:

Автотопливозаправщик  (АТЗ-5,2) предназначен для транспортирования, кратковременного хранения, заправки различной техники, кроме авиационной, отфильтрованными светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,73 кг/м3 (бензин автомобильный и (или) топливо дизельное) с учетом их выданного количества.

АТЗ и используемое технологическое оборудование соответствует требованиям:

•	Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (№ ТР ТС 018/2011 утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. № 877);

•	Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

•	АТЗ выпускается в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150.

АТЗ выполняет следующие функции:

•	транспортирование, кратковременное хранение топлива;

•	наполнение цистерны сторонним насосом верхним наливом;

•	наполнение цистерны собственным насосом через низ;

•	перекачивание топлива собственным насосом из одного резервуара в другой, минуя цистерну, фильтр тонкой очистки, счетчик и раздаточный рукав;

•	слив топлива из цистерны самотеком (через напорно-всасывающий рукав);

•	слив топлива цистерны своим насосом минуя фильтр тонкой очистки, счетчик жидкости и раздаточный рукав (через напорно-всасывающий рукав).

•	заправку различной техники, кроме авиационной, отфильтрованным топливом открытым способом;

•	фильтрация топлива от механических примесей;

•	учет выданного количества топлива в объемных единицах

| Разрешительная документация | Изготовление в соответствии с Одобрением Типа Транспортного Средства (ОТТС) |
| --- | --- |
| Тип транспортного средства в соответствии с главой 9.1 приложения В, ДОПОГ Код цистерны | FL LgBF |
| БАЗОВОЕ ШАССИ |  |
| Производитель | ГАЗ |
| Модель | C41R13-1010 (Короткая база) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ошиновка задней оси | Двухскатная |

| ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ДОРАБОТОК БАЗОВГО ШАССИ | Устанавлено |
| --- | --- |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) | Х |
| Тахограф: | Х |
| Устройство ограничения скорости (УОС) | Х |
| Держатель запасного колеса | Х |
| Коробка отбора мощности (при условии установки Покупателем, указать наименование и характеристики) | Х |
| Дистанционный выключатель массы кнопка ip65(Ex-компонент) + кнопка в кабине (сертифицирован по требованию ДОПОГ) | Х |
| Крылья задней оси (осей): | Х |
| Брызговая защита: | Х |
| Заднее защитное устройство (требование ДОПОГ) | Х |
| Защита топливного бака (требование ДОПОГ) | Х |
| Боковое защитное устройство (требование ДОПОГ) | Х |

| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТЗ |  |
| --- | --- |
| Полная масса ТС, кг, не более- технически допустимая при плотности нефтепродуктов 0,73 т/ м3, не более: | 8700 |
| Распределение полной массы по осям, кг, не более: на переднюю ось на заднюю ось | 2650 6600 |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: |  |
| Цистерна: |  |
| Общая номинальная вместимость цистерны, л.: | 4900 |
| Плотность светлых нефтепродуктов, т / м3, не более: | 0,73 |
| Поперечное сечение: | Чемоданного типа |
| Продольное сечение : | Постоянное |
| Боковая защита цистерны: | Наличие, в соответствии с ГОСТ 33666 |
| Волнорезы: | Нет |
| Крепление цистерны к надрамнику: | Сварное |
| Крепление надрамника к раме базового шасси: | Стремяночное |
| Количество отсеков, шт.: | 2 (два) |
| Деление по отсекам, л.: | 2400+2500 |
| Калибровка цистерны | Да |
| Налив цистерны: | Верхним способом, через заливную горловину;Собственным насосом через низ. |
| Ограждение горловин от пролива нефтепродуктов (экологический короб): | Да |
| Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов (экологического короба): | Да |
| Кронштейны для информационных табличек опасности груза установленные на экологическом коробе: | По 2 (два) на каждый отсек, справа и слева по ходу движения ТС |
| Знак опасности груза с возможностью крепления на экологическом коробе: | По 2 (два) на каждый отсек, справа и слева по ходу движения ТС, для ДТ, установлены в кронштейны. |
| Крышки горловин: Производитель: | Алюминиевые, ООО «Экспо Люкс НН» EN 13317/13314 |
| Устройство дыхательное: | С огнепреградителем, на каждый отсек ООО «Экспо Люкс НН»/аналог EN 13082/14595 |
| Коммуникации: Материал Диаметр условного прохода, мм: | Низколегированная Сталь 09Г2С. 80 |
| Запорное оборудование: |  |
| Донный клапан Производитеь: Тип: | ООО «Экспо Люкс НН»/аналог Пневматический |
| Шаровые краны: | Предназначены для светлых нефтепродуктов |
| Напорно-всасывающие рукава: Тип: Диаметр условного прохода, мм Длинна одного, м.: Количество | Tecsaflex ООО«Текса» Композитные 75 (3”) 3 2 (два) |
| Быстроразъемные соединения (БРС): Тип: Диаметр условного прохода, мм: | Kamlock 75 (3”) |
| Насосное оборудование: |  |
| Привод насоса: | От двигателя шасси через коробку отбора мощности при помощи карданной передачи |
| Насос | СВН 80А |
| Фильтр грубой очистки, шт.: Тип: Марка: | 1 прямоточный ФСП-80, установлен в гидролинии перед насосом |
| Узел выдачи топлива: |  |
| Расположение технологического шкафа: | На раме шасси, боковое размещение. Внутри технологического шкафа УВТ расположены: блок управления донными клапанами; блок подготовки воздуха; фильтр тонкой очистки; счетчик жидкости через раздаточный рукав; раздаточный рукав; раздаточный пистолет; кронштейн для установки раздаточного пистолета. Нижняя часть узла выдачи топлива изготовлена герметично, оборудована сливом с внешней стороны, с шаровым краном, с патрубком на конце |
| Фильтр тонкой очистки, шт.: Тип: Марка: | 1 (один) прямоточный ФСП-50, установлен в гидролинии перед счетчиком |
| Блок подготовки воздуха для привода донных клапанов: Производитель: | 1 (один) Camozzi (Италия) |
| Блок пневмоуправления донными клапанами Производитель: | 1 (один) ТК «Металлоконструкции»/аналог |
| Счетчик жидкости, шт.: Марка, тип: Производитель: Основная допустимая погрешность измерения %: | 1 ППО-40/0,6 СУ ОАО «Промприбор» 0,5 |
| Раздаточный рукав, шт.: Диаметр условного прохода(ДУ),мм: Длинна, м.: Укладка в технологическом отсеке: | 1 (один) 25 5 Свободная |
| Кран раздаточный, шт: Диаметр условного прохода (ДУ), мм: | 1 (один) ДУ-25 |
| Освещение узла выдачи топлива: | Нет |
| Барабан для намотки раздаточного рукава, шт.: | Нет |
| Комплектация: |  |
| Огнетушители, шт.: Тип: | 2 (два) ОП-6, расположены в пеналах |
| Пеналы под огнетушители, шт.: | Пластиковые. Установлены справа и слева по ходу движения ТС, на переднем донце цистерны. 2 (два) |
| Пеналы для напорно-всасывающих рукавов: Количество, шт.: | Пластиковые. Установлены справа и слева по ходу движения ТС, по бокам цистерны, в нижней части, предназначены для рукавов длинной 3 метра. 2 (два) |
| Ящик для песка: | 1, пластиковый, для массы не менее 25 кг. |
| Противооткатные упоры, шт.: | 2 |
| Знак аварийной остановки, шт.: | 1 |
| Знак опасности груза с возможностью крепления в передней изадней части АТЗ: | 2, для дизтоплива, установлены в кронштейны |
| Цепь заземления, постоянно контактирующая с землей: | 1 |
| Трос заземления со штырем на конце: | БЗЗ-10, 1 шт. |
| Проблесковый маячок: | Оранжевого цвета (сертификат Е22) |
| Световозвращающее оборудование: Производитель: | Световозвращающая микропризматическая лента, соответствующая требованиям правил ЕЭК ООН №104 Reflexite США или 3М США |
| Площадка обслуживания: | Из оцинкованного горячекатаного просеченного профилированного настила (тип зубчатый), обеспечивающая безопасную работу оператора. |
| Лестница: | Расположена в задней части цистерны, с ступенями, исключающими скольжение. |
| Поручень безопасности: | Алюминиевый, складной, высотой не менее 1 метра |
| Окраска кабины шасси: | По ТУ завода изготовителя |
| Окраска цистерны: | По ТУ завода изготовителя |
| ЛКМ, производитель: | BASF, Германия |
| Цвет: | ОРАНЖЕВЫЙ |
| Надпись «Огнеопасно»: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак опасности, 3 класс: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак «Вещество опасное для окружающей среды»: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак ограничения скорости: | Наличие, 90 км/ч |
| Гарантийные обязательства: - Завод-изготовитель гарантирует исправную надстройку спецтехники в части спецнадстройки, в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ конечным Покупателем. - Гарантийные обязательства и сроки гарантии на комплектующие изделия в составе спецнадстройки, устанавливает завод-изготовитель соответствующего комплектующего изделия (указано в паспортах на комплектующие изделия). |  |