Коммерческое предложение на илососную машину  ТКМ-620

- Базовое шасси КАМАЗ-65115-3081-48, колесная формула 6х4

- Двигатель Cummins 300 л.с., КПП ZF 9S1310

- Объем цистерны для ила – 10 м3

- Объем отсека для воды – 1,5 м3

- Материал изготовления цистерны- стальной лист толщиной 6мм. Все сварные соединения выполнены сплошным швом.

- Цвет цистерны любой по желанию заказчика

- Для удобства выгрузки осадка внутрь цистерны вварен лист из нержавеющей стали.

- Откидной упор для фиксации цистерны в поднятом положении.

- Выгрузка цистерны осуществляется с помощью гидравлического цилиндра, расположенного в передней части цистерны (за кабиной шасси) либо с помощью создания в цистерне избыточного давления 0,5Bar, либо используя гидросмыв осадка.

- Задняя крышка цистерны открывается с помощью 2 гидроцилиндров. Гидроцилиндры оснащены гидрозамками для предотвращения случайного опускания под действием силы тяжести в случае отказа гидравлики.

- Задняя крышка цистерны фиксируется с помощью 4-х гидравлических зажимов клинового типа

- На всасывающем патрубке установлена 4” шиберная задвижка RIV (Италия) с ручным управлением открытие/закрытие.

- На сливном патрубке установлена 4” шиберная задвижка RIV (Италия) с ручным управлением открытие/закрытие.

- На задней крышке цистерны установлена дренажная задвижка шиберная с ручным управлением 4» производства Италия для слива иловой воды из середины цистерны.

- На задней крышке установлены 3 смотровых окна диаметром 120мм для визуального контроля за уровнем наполнения цистерны (производства Италия), а так же стрелочный индикатор уровня из нержавеющей стали.

- В задней правой части цистерны установлен консольный кран с электроуправляемой лебедкой. Грузоподъемность лебедки 500 кг.

- Вакуумный роторно-кулачковый насос с инжекционным воздушным охлаждением производства Италия. Максимальная производительность 2600 м3/чаc. Максимальный вакуум 93%. Температурный режим вакуумного насоса от -20С до +40С.

- Вакуумный насос, для удобства обслуживания, расположен в межбазовом пространстве шасси с правой стороны по ходу движения машины.

- Привод вакуумного насоса осуществляется с помощью карданной передачи от КОМ, установленного на КПП. Коробка отбора мощности имеет два независимых выхода (один для привода вакуумного насоса, второй для гидравлической системы). КОМ производства Италия.

- Вакуумная схема машины состоит из первичного клапана (шар из нержавеющей стали производства Италия), расположенного внутри цистерны, вторичного клапана (циклона), клапанов ограничения вакуума  и давления (производства Италия). Фильтр тонкой очистки установленный непосредственно перед входом в вакуумный насос.

- В левой части цистерны расположен пенал для перевозки всасывающих рукавов. Емкость пенала не менее 10 рукавов ДУ100мм. Длина пенала 4м. покрытие пенала горячее цинкование

- В правой части цистерны установлен закрывающийся ящик для хранения инструмента и принадлежностей длиной 2м, окрашенный в цвет цистерны. Крышка пенала из алюминия.

- Насос высокого давления с гидравлическим приводом производства Италия 85л/мин 150 Бар.

- Катушка с рукавом высокого давления и размывочным пистолетом, длина рукава 15м, диаметр 1/2».

- Насос высокого давления и катушка расположены в закрытом ящике из нержавеющей стали в правой задней части цистерны. Продувка водяной магистрали сжатым воздухом от шасси КАМАЗ.

- Для работы в ночное время установлена фара-прожектор регулируемая во всех направлениях.

- В верхней задней части цистерны установлен проблесковый маяк желтого цвета. Два маяка установлены сверху на кабине шасси КАМАЗ.

- Сливной фартук, увеличенного объема, с ребрами жесткости из нержавеющей стали.

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на оборудование, вакуумный насос и насос высокого давления на русском языке.

- Илососная машина ТКМ-620 комплектуется тремя 4” всасывающими рукавами с  быстроразъемными соединениями длиной 4м каждый.

- Ящик для инструментов и принадлежностей из нержавеющей стали в правой задней части цистерны.