С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ПОЛУПРИЦЕП WIELTON NW 3 S 30 НР М4 (1 200 мм)

| Pама | Кузов |
| --- | --- |
| - стальная конструкция выполнена из стали повышенной прочности S700, рабочая поверхность в соответствии с ISO1726:2003 - двухдиапазонные опорные ноги - плита сцепки с 2-дюймовым королевским шкворнем - задний бампер, соответствующий норме 58, складываемый, адаптирован для распределения битумной массы - боковая защита соответствующая норме 73 | - грузовой отсeк изготовлен из листового металла HB 450 стены - 4,5 мм, пол – 4,5 мм - лестничная площадка на кузове транспортного средства с балюстрадой и входом со стороны водителя - задний затвор – откидной борт - гидроцилиндр типа short-cover - состав присоединения гидравлики - тент 680g/m2 сворачивающийся набок - балка, стягивающая борта - лого ВЕЛЬТОН на боковых стенах - переняя стенка наклонна под углом 20˚ |
| Шасси |  |
| - 3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг, - пневмоподвеска, - первая ось поднимается в автоматическом цикле - клапан поднятия и опускания грузового кузова - Высота ССУ – 1200 мм |  |
| Система торможения WABCO | Электрическое оборудование |
| - соответствует требованиям ADR - автоматическая регулировка тормозов - антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” | - 24 v в соответствии с ECE и ADR, - задние фары комплексные: - светодиодные – LED: позиционные - вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников - освещение номерных знаков, (лампочки) - габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) - светоотражающие таблички, - 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
| Покраска |  |
| - все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, - покраска производится в автоматических камерах в RAL.... - рама в цвет: серый RAL 7021 - кузов в цвет: красный |  |
| Колеса | Прочие элементы |
| - стальные диски - шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (DAYTON, BRIDGESTONE) | - 2 клина под колёса с креплением, - инструментальный ящик с замком - 6 полных крыльев, задние крылья с брызговиками - Лебедка для одного запасного колеса - бак для воды - манометр измерения давления в подушках - светоотражающие таблицы |

| ГАРАНТИЯ: |  |
| --- | --- |
| - 1 год без лимита пробега. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: |  |
| - Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%. |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ: |  |
| - Техника сертифицирована. |  |
| СЕРВИС: |  |
| - Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru |  |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| K | Высота седла | mm | 1 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Внешняя длина | mm | 9 723 |
| B | Внутренняя длина | mm | 8 028 |
| M | Внешняя ширина | mm | 2 550 |
| N | Ширина внутренняя | mm | 2 346 |
| F | Внешняя высота | mm | 3 296 |
| E | Внутренняя высота | mm | 1 640 |
| L | Колесная колея | mm | 2 040 |
| G | Межосевое расстояние | mm | 1 360 |
| D | Расстановка: шип – вторая ось | mm | 4 150 |
| Н | Задний свес | mm | 1 476 |
| I | Высота пола | mm | 1 496 |
| Допустимый полный вес |  | kg | 39 000 |
| Нагрузка на ось |  | kg | 3 x 9 000 |
| Нагрузка на седло |  | kg | 12 000 |
| Кубатура |  | m3 | 30 |

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.