| 1 | Модель | ППЦ - 996612 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кол-во осей ППЦ, шт. | 3 |
| 3 | Перевозимая жидкость | Молоко |
| 4 | Плотность перевозимой жидкости, т/м3 | 1,03 |
| 5 | Номинальный объем цистерны, м3 | 24,5 |
| 6 | Кол-во отсеков цистерны, шт. | 4 |
| 7 | Объемы отсеков | По согласованию с клиентом |
| 8 | Кол-во осей тягача, шт. | 2 |
| 9 | Высота ССУ, мм | 1150 |
| 10 | Тип конструкции полуприцепа | Самонесущий |
| 11 | Волнорезы | нет |
| 12 | Материал цистерны | AISI304 |
| 13 | Материал подкладных листов, шпангоутов | AISI304 |
| 14 | Материал опор, седельно-сцепного устройства | 09Г2С |
| 15 | Материал дистанционных колец | AISI304 |
| 16 | Толщина металла цистерны, мм | 3 |
| 17 | Утепление, мм | 200 (ужимается до 150) |
| 18 | Материал обшивки | Нержавеющий лист |
| 19 | Цвет обшивки (цвет колбы,если обшивка отст.) | зеркальный |
| 20 | Цвет наружных донышек | Белый RAL9003 |
| 21 | Цвет рамы | Черный RAL9005 |
| 22 | Пенал/тубус для рукавов | 4 м 1 шт. (слева по х.д.) |
| 23 | Тип пенала | Пластиковый круглый пенал |
| 24 | Слив | Общий сзади |
| 25 | Диаметр слива | 80 мм |
| 26 | Сливная арматура на выходе | Дисковый затвор (FA-Силикон) |
| 27 | Тип БРС на выходе | штуцер резьбовой + гайка-заглушка |
| 28 | Тип запорной арматуры | Дисковый затвор (FA-Силикон) |
| 29 | Оси | SAF Б 490 |
| 30 | Колесные арки (крылья) | Greenflex |
| 31 | Опорное устройство | SAF, одноредукторное |
| 32 | Тормозная система | Wabco |
| 33 | Подъемная ось 1 | Автоматическая |
| 34 | Подъемная ось 2 | отсут. |
| 35 | Traction Help, активация 3 нажатиями на педаль тормоза | да (работает с авт. поднятием только первой оси) |
| 36 | Traction Help, распознавание криволинейного движения | отсут. |
| 37 | Traction Help, активация с кнопки | да (работает с авт. поднятием только первой оси) |
| 38 | Шкворень | 2 дюйма - стандарт |
| 39 | Трап | Длинный справа |
| 40 | Трап-просечка посередине цистерны | да |
| 41 | Ящик инструментальный | 1 шт., пластик |
| 42 | Заливная горловина (люк) | ФТ-Силикон-AISI304-1.0Атм |
| 43 | Противооткатные упоры | да |
| 44 | Тип ошиновки | Односкатная |
| 45 | Резина | Tyrex |
| 46 | Бампер (материал) | Сталь (окрашен в цвет рамы) |
| 47 | Расположение бампера | Нижнее |
| 48 | Корзина запасных колес | Слева и справа по х.д. 2 шт. |
| 49 | Запасное колесо | 1 шт. слева по х.д. |
| 50 | Ящик коллекторный | да (из алюминия) |
| 51 | Светотехника | Ermax |
| 52 | Крышки экологических коробов | Двойные распашные |
| 53 | Уплотнение крышки короба и коллекторного ящика | да |
| 54 | Калибровка | да |
| 55 | Калибровочная планка | номинал |
| 56 | Вид опломбирования цистерны | Базовый |
| 57 | Карта оклейки | стандартная |
| 58 | Система контроля состояния ТС SmartBoard | нет |
| 59 | Система контроля состояния ТС OptiLink | нет |
| 60 | Система контроля состояния ТС OptiLink + OptiTire | нет |
| 61 | Система мойки отсеков | да, завести в коллекторный ящик |
| 62 | Дополнительная изоляция проводки | нет |
| 63 | Дублирующие задние фонари сверху цистерны | нет |
| 64 | Электроподогрев донных клапанов | нет |
| 65 | Комплектация ЗИП | нет |
| 66 | Утепление опорных лап | нет |
| 67 | Утепление сливного коллектора | нет |
| 68 | Термометр (индикатор температуры) | нет |
| 69 | Огнетушитель | нет |
| 70 | Система подогрева | нет |
| 71 | Алюминиевый ящик под запасное колесо | нет |
| 72 | Сливные рукава | нет |
| 73 | Тип БРС сливного рукава | нет |
| 74 | Рукомойник | нет |
| 75 | Буксировочные проушины | нет |
| 76 | Шкворневая плита усиленная (16 мм вместо 12 мм) | нет |
| 77 | Дополнительная лестница | нет |
| 78 | Дополнительная заливная горловина | нет |
| 79 | Рейлинг | да, 2 шт. |
| 80 | Слив под давлением | нет |
| 81 | Дополнительные поручни для лестницы | нет |
| 82 | Габаритные огни на панели электрики | нет |