Полуприцеп-цистерна ППЦПТ-27.4.1.1.2.1002.0001

Полуприцеп-цистерна ППЦПТ-27предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³, в условиях предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150 в климатическом исполнении "У".

Исполнение «А» без средств измерения объема (по ГОСТ 9218)

## Технические характеристики полуприцеп-цистерны

| Рабочая вместимость,м3 | 27 |
| --- | --- |
| Тип цистерны | круглого сечения несущей конструкции |
| Технологическая калибровка цистерны | есть, объемным методом |
| Количество отсеков | 4 |
| Число горловин | 4, с герметичной крышкой диаметром 500 мм. |
| Люки | термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка |
| Запорная арматура | Затвор дисковый, один на каждый отсек, DN65 |
| Управление | ручное, напротив каждого сливного отверстия |
| Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
| Материал наружной обшивки цистерны | нержавеющая сталь AISI-304 |
| Термоизоляция | Техмат ROCKWOOL фольгированный, 60мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0 |
| Площадки обслуживания | сверху с правой стороны по ходу цистерны со складным поручнем и лестницей. Площадка имеет перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях |
| Отсек обслуживания | герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки |
| Система мойки отсеков | Наличие, с невращающимися моечными головками |
| пенал для рукава | Опция/ за доп. стоимость |
| рукав пищевой ДУ-50, 4м. | Опция/ за доп. стоимость |
| подъемная ось | Первая и вторая оси |
| Шасси | специальная трехосная тележка на пневматической подвеске с АБС тормозов |
| Колея, мм | 2040 |
| Боковое защитное приспособление | наличие |
| Оси и пневмоподвеска | WKK (аналог BPW) пневмоподвеска (Россия) |
| Колеса | 9 шт. (включая 1 запасное) |
| Диск | 11,75х22,5 |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Тормозная система | пневматическая, стояночная тормозная система с пневматическим приводом |
| Конфигурация ABS |  |
| Габаритные размеры, мм | 11 700×2632×3606 |
| Снаряженная масса, кг | 8 000 |
| Полная масса, кг | 35 810 |
| - на седельно-сцепное устройство, кг | 9 910 |
| - на заднюю тележку, кг | 25 900 |
| Требования к тягачу: |  |
| - высота верхней плоскости ССУ, мм | 1 150 |
| - допустимая полная масса полуприцепа, кг | 35 810 |
| -радиус габарита задней части тягача от шкворня не более, мм. | 2 200 |