SF4032 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |
| Емкость – 32000 литров; Общая длина – 10914 мм; Высота – 3668 мм; Ширина – 2500 мм; Диаметр – 2200 мм; Высота ССУ – 1150 мм; Колесная база – 3945+1310+1310+1310 мм; Расстояние между осями – 1310 мм; Колеса - 385/65R22,5; 8+1. | Общая масса брутто – 35800 кг Нагрузка ССУ – 9800 кг На оси – 26000 кг Грузоподъемность – 27520 кг Масса снаряжённого ТС –8100 кг *- расчет при плотности 0,92 т/м3 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОЛУПРИЦЕП SF4032

| КОНСТРУКЦИЯ | ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ |
| --- | --- |
| Конструкция цистерны выполнена нержавеющей стали, рамной конструкции, предназначенная для перевозки и временного хранения пищевых жидкостей высокой плотности до 1,0 т/м3, транспортируется тягачом колесной формулой , 4х2, 6х4 российского или иностранного производства; Корпус цистерны изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н10 ) и покрыт тепловой изоляцией; Конструктивно предусмотрена возможность наполнения цистерны на 85 % от номинального объема , (один мерный уголок установлен внутри цистерны на номинальный объем, второй уголок установлен на 85% от номинального объема цистерны); Сертификат о калибровке каждой секции Форма цистерны - цилиндрическая; Цистерна имеет 1 отсек с волнорезами.; Толщина стенки сосуда – не менее 2,5 мм, толщина донышек (2шт.) - не менее 3 мм, толщина волнорезов/перегородок(2 шт.) – не менее 3 мм, Температура эксплуатации от минус (-) 40С до плюс (+) 50С; Испытательное давление – 2,8 бар; Рабочее давление – 2,0 бар; | Шкворень диаметром 2" международного типа марки «BPW» с опорной плитой из стали; Опорное устройство «BPW» двухскоростное, грузоподъемностью 24 (50) тн., с ручным приводом; Заливная горловина DN500 нерж. сталь с откидной крышкой крепление в 6 точках и прокладкой -4 шт.; Люка для промывки ДУ 300 – 4шт.; Силиконовые уплотнители крышки люка для пищевых продуктов; Защитное ограждение заливной горловины изолированным коробом с алюминиевой крышкой, система дренажа пролитой жидкости; Вакуумно-предохранительный пружинный клапан давление срабатывания 2,19 бар - в каждом отсеке; Термометр контактного типа от -40 °С до +160 °С с двойным чтением показателей: по Цельсию и по Фаренгейту - в каждом отсеке; Сливные рукава из композитных материалов L = 4 м., Ду-100 (3") в алюминиевых пеналах с откидной крышкой - 2 шт.; Быстроразъемные соединения Сamloсk 3” на сливных рукавах; Цистерна с внутренней поверхности подвергается механической очистке, финишной обработке соответствующей варианту 2В стандарту, химическому пассивированию |
| СИСТЕМА ПРОМЫВКИ | ТЕРМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ПОДОГРЕВ |
| Отсутствует | Цистерна с комбинированной изоляцией из минеральной ваты с экранирующей тепловой подложкой и пенополиуретана , толщина термической изоляции 2 слоя –150 мм; Наружный кожух, изготовленный из алюминиевого листа обтянут стяжными кольцами из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем , торцевые донышки из композитного материала; ламели по днищу цистерны +Webasto 32 кВт (Автономный жидкостный подогреватель) |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Четырехосная пневматическая производства «Сеспель» (Россия), гарантия 3 года без ограничения пробега (гарантия предоставляется фирмой «Сеспель»); Максимальная техническая нагрузка на ось – 9.0 тонн Тормозные механизмы дисковые; Кран регулировки «уровня пола»; Двухпроводная тормозная система «WABCO» , оснащенная системой ТEBS–E + Optilink (4S/3M) с функцией электронного контроля устойчивости (ESC) для сложных дорожных условий; Панель управления тормозной системой с Optilink расположена справа по ходу движения между первой и второй осью; Алюминиевые ресиверы пневмосистемы 80 литров – 2 шт. Механизм подъема оси 1 и 4 (1 и 2) – 2 шт. Автоматическое регулирование силы торможения и автоматическая регулировка зазора тормозных колодок; Пневматический стояночный тормоз – двух осей; Одно испытательное гнездо для каждого колеса –для измерения и проверки давления в тормозной системе; Давление в системе торможения автоматически регулируется в соответствии с нагрузкой; | Электрооборудование 24В (класс 3 ADR): Две семиклеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки; Розетка ABS; Жгуты проводов для подключения элементов системы освещения и сигнализации; Два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней; Указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака; Два фонаря полного габарита на гибкой основе; Два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями белого цвета; Боковые габаритные фонари, совмещенные с оранжевыми световозвращателями; Два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, входят в состав задних комбинированных фонарей. |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ПРОЧАЯ ОСНАСТКА |
| Дисковые, бескамерные (8 колес + 1 запасное) - 9 шт.; Шины размерности 385/65R22,5 - 8 шт.; Стальные колесные диски 11,75x22,5 - 8 шт.; IVTM (встроенная система контроля давления в шинах). Система постоянно контролирует посредством датчиков давление в шинах всех колес. WABCO (Германия). | Дисковые, бескамерные (8 колес + 1 запасное) - 9 шт.; Шины размерности 385/65R22,5 - 8 шт.; Стальные колесные диски 11,75x22,5 - 8 шт.; IVTM (встроенная система контроля давления в шинах). Система постоянно контролирует посредством датчиков давление в шинах всех колес. WABCO (Германия). |
| ОКРАСКА | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ |
| Роботизированная окраска; Окраска цистерны -специальная обработка с предварительной грунтовкой обогащенной цинком и окрашиванием в один цвет высококачественной двухкомпонентной краской BASF, термической сушки (в соответствии с требованиями Правил перевозки ОГ); Цвет рамы, консолей, опоры – (белый); Цвет цистерны– (белый); Цвет внешних донышек – (белый) | Оборудование для разгрузки расположено в закрываемом технологическом шкафу в задней части цистерны. Дверки с уплотнительными прокладками, открываемые под действием газовых грифонов; Дисковый донный клапан 45° Ду – 100, из нержавеющей стали с ручным управлением - в каждом отсеке; Коллекторный изолированный сливной трубопровод Ду-100 из нержавеющей стали с дисковым затвором Ду-100 и заглушкой выведен назад в технологический шкаф,; Разгрузка самотеком – без измерительных приборов; Уплотнения – для пищевых продуктов; |
| КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ |  |
| Цена на осях Sespel (дисковые тормоза) с дополнительными опциями | Цена на осях SAF (дисковые тормоза) с дополнительными опциями |
| 4 750 000 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% | 5 150 000 (Пять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% |
| Список установленных опций: Теплоизоляция 150мм, обшивка полированная нержавеющая сталь 1 и 2 подъемные оси Закрываемый технологический шкаф в задней части цистерны из нержавеющей стали Система автономного подогрева WEBASTO– 280 000 руб. |  |
| Гарантия на оси – 3 года; Герметичность цистерны от протечек – 1 год с момента продажи без ограничения пробега |  |

Условия поставки: с завода в Москакасах, Чувашская Республика;

Условия оплаты: предварительная оплата 30%,  доплата перед отгрузкой 70%;

Сроки поставки  - 45 рабочих дней;

Дата составления предложения: 28.09.2021;

Срок действия предложения до: в течении 15 дней с даты составления предложения.