Машина универсальная лесная

«Беларус» МУЛ-1221

Машина универсальная лесная предназначена для выполнения работ по сбору сортиментов, хлыстов и деревьев на лесосеке, формирования пачек, их трелевки при выборочных рубках по уходу за лесом, а также для штабелирования сортиментов. Работоспособна в любое время года при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 ОС в условиях равнинной и пересеченной местности на лесосеках и лесных делянках с наличием подроста, пней и камней высотой до 0,3 м, порубочных остатков, валежин, поваленных деревьев диаметром до 0,3 м, на снежной целине с глубиной снежного покрова до 0,4 м, а также в условиях ограниченной видимости (темное время суток, дождь и т.п.).

МУЛ-1221 поставляется в базе с лесной защитой и лесными колесами.

Возможные модификации

| МУЛ-1221 Шины: -передние колеса - 420/70R24 -задние колеса - 520/70R38LS | МУЛ-1221 Шины: -передние колеса - 420/70R24 -задние колеса - 30,5L-32LS (уширенные) |
| --- | --- |
| МУЛ-1221 (базовое исполнение) | МУЛ-1221 (базовое исполнение) |
| МУЛ-1221 (с лебедкой TAJFUN EGV 65 AHK) | МУЛ-1221 (с лебедкой TAJFUN EGV 65 AHK / TAJFUN EGV 85 AHK) |
| МУЛ-1221 (с толкателем, без лебедки) | МУЛ-1221 (с толкателем, без лебедки) |
| МУЛ-1221 (с ОУЛ-24-01, без лебедки) | МУЛ-1221 (с ОУЛ-24-01, без лебедки) |
| МУЛ-1221 (с толкателем и лебедкой TAJFUN EGV 65 AHK) | МУЛ-1221 (с толкателем и лебедкой TAJFUN EGV 65 AHK / TAJFUN EGV 85 AHK) |
| МУЛ-1221 (с ОУЛ-24-01 и лебедкой TAJFUN EGV 65 AHK) | МУЛ-1221 (с ОУЛ-24-01 и лебедкой TAJFUN EGV 65 AHK / TAJFUN EGV 85 AHK) |

| Машина универсальная лесная «Беларус» МУЛ-1221 |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра (характеристики) | Значение параметра (характеристики) |
| --- | --- |
| Марка | БЕЛАРУС |
| Модель | МУЛ-1221 |
| Двигатель: |  |
| – модель | Д-260.2 ТУ 23.3.03-86 / Д-260.2С ТУ РБ 101326441.113-2001* |
| – тип | Четырехтактный с турбонаддувом |
| – номинальная мощность, кВт | 95,6 / 98,0 |
| – допускаемое отклонение номинальной мощности, кВт | ±3,7 / ±2,0 |
| – эксплуатационная мощность, кВт | 90,4 / 94,9 |
| – допускаемое отклонение эксплуатационной мощности, кВт | ±5,2 / ±2,0 |
| – номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| – допускаемое отклонение номинальной частоты вращения, мин-1 | +40 –25 |
| – удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч) | 240 / 233 |
| – допускаемое отклонение удельного расхода топлива при эксплуатационной мощности, % | +3 |
| Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч: |  |
| – транспортная | 29,6 |
| – рабочая (при движение по лесным дорогам) | 8 |
| Наибольшее из средних удельных давле-ний колесных движителей на грунт, кПа: | 140 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| – длина | 6360100 |
| – ширина | 2230100 |
| – высота | 3000100 |
| Эксплуатационная масса, кг, не более | 7020 |
| База, мм | 2760100 |
| Размер колеи, мм: |  |
| – передних колес | 185050 |
| – задних колес | 195050 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 20 |
| Наименьший дорожный просвет, мм | 370 |
| Наименьший радиус поворота по сере-дине следа внешнего переднего колеса, м | 5,4 |
| Преодолеваемые препятствия: |  |
| – наибольший угол подъема без груза | 20° |
| – наибольший угол подъема с грузом | 12° |
| – наибольший угол бокового крена | 10° |
| Наименование параметра (характеристики) | Значение параметра (характеристики) |
| Шины: |  |
| – тип: |  |
| 1) передних колес | 420/70R24 |
| 2) задних колес | 520/70R38LS/ 30,5L-32LS* |
| – давление воздуха в шинах, МПа: |  |
| 1) передних колес | 0,150,01 |
| 2) задних колес | 0,150,01 |
| Лебедка трелевочная: |  |
| – модель | TAJFUN EGV 65 AHK / TAJFUN EGV 85 AHK* |
| – тип | реверсивная, однобарабанная |
| – масса (без троса), кг | 540±10 / 590±10 |
| – габаритные размеры, мм: |  |
| 1) ширина | 1660±10 / 1800±10 |
| 2) высота (с защитной сеткой) | 2300±10 / 2400±10 |
| – привод лебедки | от заднего вала отбора мощности базового шасси |
| – тяговое усилие, кН: |  |
| 1) наибольшее (при навивке первого слоя троса на барабан) | 65 / 85 |
| 2) при полном барабане | 301 / 401 |
| – тормозная сила, кН | 751 / 1061 |
| – скорость навивки троса на барабан, м/с | от 0,50 до 1,03 / от 0,51 до 1,12 |
| – количество мест под цепные чокеры | 4 |
| – управление | электрогидравлическое из кабины машины с выносным пультом управления |
| Оборудование: |  |
| – модель (с подъемником для установки на трактор Л1221) | ОУЛ-24-01 |
| – габаритные размеры, мм, не более: |  |
| 1) длина | 2080 |
| 2) ширина | 2520 |
| 3) высота | 1180 |
| – высота подъема оборудования, мм, не более | 770 |
| – ширина полосы, убираемой за один проход, мм, не менее | 2400 |
| Остальные параметры | ТУ BY 100316761.603 |
| – модель (для установки на тракторы с задним навесным устройством НУ-2 по ГОСТ 10677) | ОУЛ-24-02 |
| – габаритные размеры, мм, не более: |  |
| 1) длина | 900 |
| 2) ширина | 2520 |
| 3) высота | 1180 |
| – высота подъема оборудования, мм, не более | 680 |
| – ширина полосы, убираемой за один проход, мм, не менее | 2400 |
| Остальные параметры | ТУ BY 100316761.603 |
| Толкатель бревен*: |  |
| – масса, кг | 48010 |
| – габаритные размеры, мм, не менее: |  |
| 1) ширина | 2100 |
| 2) высота | 897 |
| – высота подъема, мм, не менее | 1195 |
| – глубина опускания, мм, не менее | 53 |
| Тягово-сцепное устройство | ТСУ-2 по ГОСТ 3481 |
| Заднее навесное устройство | НУ-2 по ГОСТ 10677 |
| Наименование параметра (характеристики) | Значение параметра (характеристики) |
| Рулевое управление: |  |
| – усилие поворота рулевого колеса при работающем питающем насосе, Н, не более | 30 |
| – число оборотов рулевого колеса, обеспечивающих полный угол поворота направляющих колес | 6 |
| – свободный ход (люфт) рулевого колеса при работающем питающем насосе, не более | 25° |
| Мощность на ВОМ в режиме работы «1000 мин-1», кВт, не менее | 83 |
| Электрооборудование: |  |
| – система питания: |  |
| 1) номинальное напряжение питания бортовой сети при работе от аккумуляторных батарей, В | 12 |
| 2) номинальное напряжение пуска, В | 24 |
| – подключение внешних (буксируемых) потребителей электроэнергии | Через девятиконтактную розетку |
| Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Срок службы (при средней годовой наработке 1000 ч), лет, не менее |  |
| – машины | 10 |
| * Поставляется по заказу потребителя |  |